OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Data ogłoszenia: 21.09.2015r.

Nr sprawy: PIW.08.225.01.2015

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nr 247226-2015 z dnia 21.09.2015r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamawiającego: administracja rządowa terenowa

SEKCJA I

Zamawiający

Nazwa zamawiającego: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku

Adres: ul. Weterynaryjna 1, 84-300 Lębork

Województwo: pomorskie

Miejscowość: Lębork

Nazwiska osób wyznaczonych do kontaktu w sprawach proceduralnych oraz w sprawach merytorycznych: Gabriela Bendzmer, Mateusz Koszałka, nr tel. +48 59 8622 180

Adres internetowy: www.piwlebork.bip2.pl

SEKCJA II

Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu:

„Wykonanie ogrodzenia, kanalizacji deszczowej oraz położenie nowej nawierzchni na terenie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lęborku”.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ogrodzenia, kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni na terenie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lęborku.

Zakres prac obejmuje w szczególności:

1. Wykonanie ogrodzenia:

- ręczne karczowanie krzaków i korzeni,

- rozebranie ogrodzenia z siatki na cokole betonowym z wywiezieniem i utylizacją - 65 mb,

- ogrodzenie z siatki stalowej powlekanej o wysokości 1.5 m na słupkach stalowych 40x60 mm powlekanych o rozstawie 2.50 m obsadzonych w prefabrykowanych gniazdach betonowych z prefabrykowanym cokołem betonowym - 65 mb,

- furtka szer. 1,00 m do ogrodzenia z siatki o wysokości 1.50 m na słupkach stalowych 40x60x2 mm ocynkowanych i powlekanych farbą poliestrową osadzone w prefabrykowanych gniazdach betonowych - 1 kpl.

2. Kanalizacja deszczowa:

- wykonanie studni chłonnych z kręgów o śr. 1.2 m i głębokości 3,0 m z pokrywą żelbetową, włazem żeliwnym typu ciężkiego, stopniami żeliwnymi i warstwą odsączającą - 4 szt.,

- wykonanie studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu - 7 szt.,

- ułożenie kanalizacji deszczowej z rur PVC łączonych na wcisk 160/3,2 mm z wykonaniem wykopu i zasypaniem z zagęszczeniem mechanicznym warstwami - 85,40 m,

- podłączenie rur spustowych do kanalizacji deszczowej wpustem deszczowym z rewizją i redukcją do rury spustowej wraz z niezbędnymi robotami - 2 kpl.

3. Nawierzchnia

- rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową betonową - 1236,97 m2,

- rozebranie krawężników betonowych - 181,70 m,

- kruszenie betonu pochodzącego z rozbiórki kruszarkami do betonu - 204,58 m3,

- wywóz i utylizacja nawierzchni asfaltowej - 142,25 t,

- mechaniczne wykonanie koryta głębokości do 20 cm - 1333,37 m2,

- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - 1333,37 m2,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (betonu z rozbiórki) - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - 1333,37 m2,

- ułożenie krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej z oporem - 216,0m,

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 1333,37 m2,

- geodezyjny pomiar powykonawczy terenu działki wraz z naniesieniem wykonanych instalacji - 1 kpl.

4. Instalacja elektryczna

- osadzenie w gruncie studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 7 szt.

- wykonanie kanałów z rur PVC łączonych na wcisk o 110/3,2 mm jako przepustów kablowych - 28,80 m,

- ułożenie przewodu YKY 3x2,5 mm2 wraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem warstwami z zagęszczeniem mechanicznym - 136,0 m,

- ułożenie przewodu YKY 5x6 mm2 wraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem warstwami z zagęszczeniem mechanicznym - 198,90 m,

- ułożenie bednarki 25x4 mm w rowach kablowych - 123,70 m

- podłączenie układanych przewodów do skrzynki zewnętrznej wraz z wykonaniem zabezpieczeń - 4 kpl

- pomiary wykonanych instalacji elektrycznych wraz z dokumentacją - 1 kpl

5. Instalacja wodociągowa

- wykonanie przyłącza wodociągowego z rur ciśnieniowych PE o śr. 32 mm z ręcznym wykonaniem wykopu i zasypaniem warstwami z zagęszczeniem mechanicznym - 76,50 m,

- wykonanie przyłącza wodociągowego z rur ciśnieniowych PE o śr. 25 mm z ręcznym wykonaniem wykopu i zasypaniem warstwami z zagęszczeniem mechanicznym - 56,30 m,

- przebicie otworu w ścianie budynku i posadzce w celu wpięcia przyłącza do istniejącej instalacji wodociągowej - 1 kpl,

- podłączenie się do istniejącej instalacji wodociągowej z niezbędną przeróbką instalacji - 1 kpl,

- dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych - 1 kpl,

- próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - 1 kpl,

- badanie wody wraz z dokumentacją - 1 kpl.

6. Kanalizacja sanitarna

- ułożenie przyłącza z rur PVC łączonych na wcisk 160/3,2 mm wraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem warstwami z zagęszczeniem mechanicznym - 11,00 m,

- przebicie otworu w ścianie zewnętrznej i betonowych zbiorniku bezodpływowym - 2 szt.,

- wprowadzenie rur do budynku gospodarczego i zbiornika bezodpływowego wraz z uszczelnieniem podejść - 2 kpl.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Roboty budowlane - CPV  45000000-7

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne - CPV  45111100-9

Roboty instalacyjne kanalizacyjne - CPV-45332300-6

Roboty w zakresie różnych nawierzchni -  CPV 45233200-1

Wznoszenie ogrodzeń - CPV  45342000-6

Roboty instalacyjne elektryczne - CPV-45310000-3

Roboty instalacyjne hydrauliczne - CPV 45332200-5

Czy dopuszcza się złożenie ofert częściowej: NIE

Czy dopuszcza się złożenie ofert wariantowej: NIE

Czy przewiduje się zawarcie umowy ramowej: NIE

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, a także nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Przewiduje się możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: nie później niż do dnia 10.12.2015r.

SEKCJA III

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet zamówień uzupełniających

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  - Nie podlegają wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

  - Spełniają warunki udziału w postepowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

- W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca składa wraz z ofertą:

  - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy wg załączonego wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ,

  - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 3 do SIWZ,

  - Wykaz części robót, które zostaną zlecone podwykonawcom, które w szczególności winno określać formę udziału ww. podmiotu w realizacji zamówienia – załącznik nr 5,

  - Wykaz robót budowlanych - co najmniej po jednej z każdego rodzaju – wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegających na:

•	ułożeniu nowej nawierzchni z kostki brukowej o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł,

•	wykonaniu instalacji deszczowej oraz wodno - kanalizacyjnej o wartości nie mniejszej niż 40 000 zł,

•	wykonaniu ogrodzenia  o wartości nie mniejszej niż 20 000 zł,

z podaniem rodzaju i wartości robót budowalnych, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – załącznik nr 6 do SIWZ,

  - Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca składa wraz z ofertą:

  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg załączonego wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy,

  - Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert,

  - Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert,

  - Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, w przypadku Wykonawców, którzy złożyli odrębne dokumenty, należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów według załączonego wzoru – załącznik nr 4 do SIWZ.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając mu w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

SEKCJA IV

PROCEDURA

- Kryteria oceny ofert: najniższa cena 80%, najdłuższy okres gwarancji 20%

- Nie przewidziano możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej oraz dynamicznego systemu zakupów.

- Wadium

  - Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł

  - Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 ze zm.)

  - Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, ul. Weterynaryjna 1, 84-300 Lębork, w banku NBP O/O Gdańsk Nr konta: 82 1010 1140 0196 3713 9120 0000, przed terminem otwarcia ofert, z podaniem tytułu „Wadium - przetarg nieograniczony PIW 08.225.01.2015".Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku zamawiającego

  - Wadium wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wystawione na Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ul. Weterynaryjna 1, 84-300 Lębork. Oryginał dokumentu należy złożyć w opisanej kopercie wraz z ofertą, natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dołączyć do oferty. UWAGA: Zamawiający zaleca, aby oryginał dokumentu gwarancji/poręczenia nie był w sposób trwały spięty z ofertą.

- Gwarancja należytego wykonania: nie przewidziano

- Adres strony internetowej, na której dostępna jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.piwlebo.bip2.pl

- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku, ul. Weterynaryjna 1 84-300 Lębork

- Termin składania ofert: 07.10.2015r.

- Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego-sekretariat Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lęborku

- Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

- Termin wykonania zamówienia: nie później niż do 10.12.2015r.

- Termin otwarcia ofert: 07.10.2015r. godz. 1010.