OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

- Nazwa Zamawiającego: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku

Adres: ul. Weterynaryjna 1

Miejscowość: 84-300 Lębork

Województwo: pomorskie

Rodzaj zamawiającego: rządowa administracja terenowa

- Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Data ogłoszenia: 26.09.2016r.

Nr sprawy: PIW 08.225.01.2016

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 313421-2016

- Adres strony internetowej, na które zamieszczona jest SIWZ:

piwlebork.bip2.pl

Specyfikację Istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku, ul. Weterynaryjna 1, 84-300 Lębork

- Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu: Termomodernizacja murowanych budynków pomocniczych Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lęborku oraz adaptacja ich części do funkcji magazynu środków chemicznych oraz pomieszczenia do obserwacji stacjonarnej zwierząt

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: "Termomodernizacja murowanych budynków pomocniczych Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lęborku oraz adaptacja ich części do funkcji magazynu środków chemicznych oraz pomieszczenia do obserwacji stacjonarnej zwierząt", a w szczególności:

I. Budynek nr 1 roboty zewnętrzne:

- rozebranie pokrycia dachu z papy z wywozem i utylizacją - 117,92 m2

- rozebranie obróbek blacharskich - 19,44 m2

- rozebranie rynien - 17,60 m

- rozebranie rur spustowych - 6,80 m

- odkopanie ściany fundamentowej z ponownym zasypaniem - 4,61 m3

- przemurowanie kominów ponad dachem - 0,31 m3

- wymurowanie przewodów wentylacyjnych z pustaków keramzytobetonowych - 6,00 m

- wykonanie czapek betonowych - 1,25 m2

- otynkowanie cokołu tynkiem cienkowarstwowym silikonowym typu "baranek" o uziarnieniu 2 mm, barwionym w masie - 12,00 m2

- ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 70-040 gr. 12 cm metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem i gruntowaniem podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej - tynk silikonowy gr. 2 mm typu "baranek" barwiony w masie - 129,01 m2

- ocieplenie kominów płytami styropianowymi EPS 70-040 gr. 5 cm metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem i gruntowaniem podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej - tynk silikonowy gr. 2 mm typu "baranek" barwiony w masie - 4,36 m2

- ocieplenie ościeży płytami styropianowymi EPS 70-040 gr. 2 cm metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej - tynk silikonowy gr. 2 mm typu "baranek" barwiony w masie - 16,02 m2

- ochrona narożników wypukłych ościeży kątownikiem metalowym z siatką - 53,41 m2

- montaż aluminiowych listew startowych - 39,24 m

- izolacje ścian fundamentowych z trzech warstw emulsji asfaltowej - 6,98 m3

- przyklejenie płyt styropianowych EPS 100-038 gr. 10 cm do ścian fundamentowych z warstwą kleju na siatce - 12,22 m2

- izolacje ścian fundamentowych na dociepleniu z trzech warstw emulsji asfaltowej - 6,98 m3

- ułożenie izolacji z folii kubełkowej z listwą zamykającą - 6,98 m2

- docieplenie dachu płytami styropianowymi EPS 100-038 gr. 10 cm mocowanymi na klej i kołki - 63,65 m2

- pokrycie dachów papą na podłożu z płyt warstwowych ze styropianu, trzy warstwy papy asfaltowej termozgrzewalnej, pierwsza samoprzylepna - 117,92 m2

- obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej - 24,24 m2

- rynny śr. 150 mm z blachy stalowej powlekanej - 17,60 m

- montaż rur spustowych (z demontażu) z uwzględnieniem grubości docieplenia - 6,80 m

- osadzenie krat ze stali nierdzewnej w oknach - 3,36 m2 (7 szt)

- wykonanie opaski z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z zamknięciem obrzeżem betonowym 30x8 cm - 9,23 m2

II . Budynek nr 1 roboty wewnętrzne:

1. Pomieszczenie nr 1

- skucie tynków ścian - 38,56 m2

- rozebranie podłoża z betonu - 1,12 m3

- pogłębienie w ziemi o 12 cm pod nowe warstwy posadzki - 1,12 m3

- wywiezieni i utylizacja gruzu i ziemi z utylizacją - 2,24 m3

- podkład betonowy pod posadzki - 0,93 m3

- izolacja z dwóch warstw folii PCV 0,3 mm na podkładzie - 9,33 m2

- izolacja posadzki z płyt styropianowych EPS 100-038 gr. 8 cm - 9,33 m2

- izolacja z folii PCV 0,3 mm na styropianie - 9,33 m2

- warstwy wyrównawcze od posadzki gr. 5 cm - 9,33 cm

- posadzka z płytek gresowych 30x30 układane w "karo" - 9,33 m2

- tynki cem-wap. kat II ścian (pod glazurę) - 38,56 m2

- sufit podwieszany na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud - płyty sufitowe zmywalne - 9,33 m2

- okładziny ścian płytkami glazurowanymi o wym. min. 25x35 cm na całą wysokość pomieszczenia - 19,28 m2

- osadzenie kratki wentylacyjnej - 1 szt

- przepierzenie między boksami dla zwierząt - płyta HPL gr. 12 mm mocowana od poziomu posadzki w okuciach ze stali nierdzewnej - 5,20 m2

- boksy dla zwierząt z prętów ze stali nierdzewnej śr. 14 mm, otwierane, (rozstaw prętów co 10 cm) z zamkiem - 3 kpl

- rurociągi z tworzyw sztucznych PE-X/Al/PE,PE-Xa - 16x2.0 w otulinie z pianki - 3,00 m

- rurociągi z tworzyw sztucznych PE-X/Al/PE,PE-Xa - 20x2.0 w otulinie z pianki - 2,00 m

- osadzenie kratki ściekowej podłogowej - pokrywa ze stali nierdzewnej - średnica odpływu 75 mm - 1 szt

- montaż umywalek pojedynczych ze stali nierdzewnej o wym. min 40x30 cm z baterią stojącą - 1 kpl

- zawór z końcówką do węża śr. 15 mm - 1 szt

- demontaż starego okablowania i osprzętu elektrycznego - 1 kpl

- przewód YDYp 3x1,5 mm2 - 18,00 m

- przewód YDYp 3x2,5 mm2 - 16,00 m

- montaż łączników IP44 wraz z puszką - 1 szt

- montaż gniazd podwójnych podtynkowych IP44 - 1 szt

- montaż z podłączeniem: oprawa oświetleniowa natynkowa z elektronicznym układem zasilającym EVG 2x36 W, malowana proszkowo - IP44 - 1 szt

- montaż z podłączeniem:  oprawa oświetleniowa natynkowa, ledowa 5W, IP44 - 1 szt

- ogrzewanie podłogowe elektryczne na podłogę o pow. 9,0 m2 - mata grzejna 170W/m2 z regulatorem programowalnym i podłogowym czujnikiem temperatury - 1 kpl

- sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia - 2 kpl

2. Pomieszczenie nr 2

- wykucie z muru okna z PCV o wym. 0,80x0,60 - 1 szt

- skucie tynków ścian - 30,58 m2 m2

- rozebranie podłoża z betonu - 0,70 m3

- pogłębienie w ziemi o 12 cm pod nowe warstwy posadzki - 0,70 m3

- wywiezieni i utylizacja gruzu i ziemi z utylizacją - 1,40 m3

- zamurowanie otworu po oknie bloczkami z gazobetonu - 0,12 m3

- podkład betonowy pod posadzki - 0,58 m3

- izolacja z dwóch warstw folii PCV 0,3 mm na podkładzie - 5,82 m2

- izolacja posadzki z płyt styropianowych EPS 100-038 gr. 8 cm - 5,82 m2

- izolacja z folii PCV 0,3 mm na styropianie - 5,82 m2

- warstwy wyrównawcze od posadzki gr. 5 cm - 5,82 cm

- posadzka z płytek gresowych 30x30 układane w "karo" - 5,82 m2

- tynki cem-wap. kat II ścian (pod glazurę) - 30,58 m2

- sufit podwieszany na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud - płyty sufitowe zmywalne - 5,82 m2

- okładziny ścian płytkami glazurowanymi o wym. min. 25x35 cm na całą wysokość pomieszczenia - 30,58 m2

- osadzenie kratki wentylacyjnej - 1 szt

- osadzenie drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą w profilach PCV szer 90 cm - 1 szt

- rurociągi z tworzyw sztucznych PE-X/Al/PE,PE-Xa - 16x2.0 w otulinie z pianki - 8,00 m

- rurociągi z tworzyw sztucznych PE-X/Al/PE,PE-Xa - 20x2.0 w otulinie z pianki - 6,00 m

- osadzenie kratki ściekowej podłogowej - pokrywa ze stali nierdzewnej - średnica odpływu 75 mm - 1 szt

- montaż zlewozmywaka ze stali nierdzewnej z baterią stojącą z dźwignią uruchamianą łokciem - 1 kpl

- zawór z końcówką do węża śr. 15 mm - 1 szt

- demontaż starego okablowania i osprzętu elektrycznego - 1 kpl

- przewód YDYp 3x1,5 mm2 - 12,00 m

- przewód YDYp 3x2,5 mm2 - 6,00 m

- montaż łączników IP44 wraz z puszką - 1 szt

- montaż gniazd podwójnych podtynkowych IP44 - 1 szt

- montaż z podłączeniem: oprawa oświetleniowa natynkowa z elektronicznym układem zasilającym EVG 2x36 W, malowana proszkowo - IP44 - 1 szt

- ogrzewanie podłogowe elektryczne na podłogę o pow. 10,0 m2 - mata grzejna 170W/m2 z regulatorem programowalnym i podłogowym czujnikiem temperatury (wspólne do pomieszczenia 2 i 2A) - 1 kpl

- sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia - 2 kpl

3. Pomieszczenie nr 2A

- skucie tynków ścian - 13,97 m2

- rozebranie podłoża z betonu - 0,59 m3

- pogłębienie w ziemi o 12 cm pod nowe warstwy posadzki - 0,59 m3

- wywiezieni i utylizacja gruzu i ziemi z utylizacją - 1,18 m3

- ścianki działowe z gazobetonu gr. 12 cm - 14,16 m2

- podkład betonowy pod posadzki - 0,49 m3

- izolacja z dwóch warstw folii PCV 0,3 mm na podkładzie - 4,94 m2

- izolacja posadzki z płyt styropianowych EPS 100-038 gr. 8 cm - 4,94 m2

- izolacja z folii PCV 0,3 mm na styropianie - 4,94 m2

- warstwy wyrównawcze od posadzki gr. 5 cm - 4,94 cm

- posadzka z płytek gresowych 30x30 układane w "karo" - 4,94 m2

- tynki cem-wap. kat II ścian (pod glazurę) - 27,95 m2

- sufit podwieszany na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud - płyty g-k - 4,94 m2

- okładziny ścian płytkami glazurowanymi o wym. min. 25x35 cm na całą wysokość pomieszczenia - 23,85 m2

- osadzenie lustra - 0,48 m2

- osadzenie kratki wentylacyjnej - 1 szt

- osadzenie drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą w profilach PCV szer 90 cm - 1 szt

- malowanie sufitu farbą emulsyjną - 4,94 m2

- rurociągi z tworzyw sztucznych PE-X/Al/PE,PE-Xa - 16x2.0 w otulinie z pianki - 6,00 m

- montaż umywalki porcelanowej z półpostumentem i baterią stojącą - 1 kpl

- demontaż starego okablowania i osprzętu elektrycznego - 1 kpl

- przewód YDYp 3x1,5 mm2 - 6,00 m

- przewód YDYp 3x2,5 mm2 - 6,00 m

- montaż łączników IP44 wraz z puszką - 1 szt

- montaż gniazd podwójnych podtynkowych IP44 - 1 szt

- montaż z podłączeniem: oprawa oświetleniowa natynkowa z elektronicznym układem zasilającym EVG 2x36 W, malowana proszkowo - IP44 - 1 szt

- przepływowy, elektryczny podgrzewacz wody naścienny, podumywalkowy o mocy min. 5kW - 1 szt

- sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia - 2 kpl

4. Pomieszczenie nr 3

- rozebranie podłoża z betonu - 0,92 m3

- pogłębienie w ziemi o 12 cm pod nowe warstwy posadzki - 0,92 m3

- wywiezieni i utylizacja gruzu i ziemi z utylizacją - 1,85 m3

- ścianki działowe z gazobetonu gr. 12 cm - 7,84 m2

- uzupełnienie ścian gazobetonem - 0,84 m3

- osadzenie prefabrykowanych podokienników z płyty MDF 90x30 cm - 1 szt

- podkład betonowy pod posadzki - 0,77 m3

- izolacja z dwóch warstw folii PCV 0,3 mm na podkładzie - 7,71 m2

- izolacja posadzki z płyt styropianowych EPS 100-038 gr. 8 cm - 7,71 m2

- izolacja z folii PCV 0,3 mm na styropianie - 7,71 m2

- warstwy wyrównawcze od posadzki gr. 5 cm - 7,71 cm

- posadzka z płytek gresowych 30x30 układane w "karo" z cokolikiem wys. 10 cm - 8,83 m2

- tynki cem-wap. kat III ścian - 16,89 m2

- przecieranie tynków ścian - 16,89 m2

- przecieranie tynków sufitów - 7,71 m2

- osadzenie kratki wentylacyjnej - 1 szt

- osadzenie drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą w profilach PCV szer 90 cm - 1 szt

- malowanie sufitu farbą emulsyjną - 7,71 m2

- malowanie farbami emulsyjnymi ścian - 42,79 m2

- demontaż starego okablowania i osprzętu elektrycznego - 1 kpl

- przewód YDYp 3x1,5 mm2 - 11,50 m

- przewód YDYp 3x2,5 mm2 - 10,00 m

- montaż łączników IP44 wraz z puszką - 1 szt

- montaż gniazd podwójnych podtynkowych IP44 - 1 szt

- montaż z podłączeniem: oprawa oświetleniowa natynkowa z elektronicznym układem zasilającym EVG 2x36 W, malowana proszkowo - IP44 - 1 szt

- sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia - 2 kpl

5. Pomieszczenie nr 4

- przebicie otworów w ścianach - 2 szt

- wykucie bruzd w ścianach (z zatynkowaniem) 1,00 m

- rurociągi z tworzyw sztucznych PE-X/Al/PE,PE-Xa - 20x2.0 w otulinie z pianki - 12,00 m

- zawór przelotowy 20 mm - 1 szt

- zawór kulowy z końcówką do węża śr. 15 mm - 1 szt

- wodomierz skrzydełkowy 15 mm - 1 szt

- osadzenie kratki ściekowej podłogowej ze stali nierdzewnej - 1 szt

- demontaż starego okablowania i osprzętu elektrycznego - 1 kpl

- przewód YDYp 3x1,5 mm2 - 22,00 m

- przewód YDYp 3x2,5 mm2 - 16,00 m

- montaż łączników IP44 wraz z puszką - 1 szt

- montaż gniazd podwójnych podtynkowych IP44 - 2 szt

- montaż z podłączeniem: oprawa oświetleniowa natynkowa z elektronicznym układem zasilającym EVG 2x36 W, malowana proszkowo - IP44 - 2 szt

- sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia - 2 kpl

6. Pomieszczenie nr 5

- przebicie otworów w ścianach - 2 szt

- demontaż starego okablowania i osprzętu elektrycznego - 1 kpl

- przewód YDYp 3x1,5 mm2 - 32,00 m

- przewód YDYp 3x2,5 mm2 - 28,00 m

- przewód YDYp 5x2,5 mm2 - 18,00 m

- montaż łączników IP44 wraz z puszką - 1 szt

- montaż gniazd podwójnych podtynkowych IP44 - 2 szt

- montaż gniazda siłowego 16A - 1 szt

- montaż z podłączeniem: oprawa oświetleniowa natynkowa z elektronicznym układem zasilającym EVG 2x36 W, malowana proszkowo - IP44 - 2 szt

- sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia - 2 kpl

7. Pomieszczenie nr 6

- przebicie otworów w ścianach - 2 szt

- demontaż starego okablowania i osprzętu elektrycznego - 1 kpl

- przewód YDYp 3x1,5 mm2 układany w rurkach PCV - 33,00 m

- przewód YDYp 3x2,5 mm2 układany w rurkach PCV - 28,00 m

- montaż łączników IP44 wraz z puszką - 1 szt

- montaż gniazd podwójnych podtynkowych IP44 - 2 szt

- montaż z podłączeniem: oprawa oświetleniowa natynkowa z elektronicznym układem zasilającym EVG 2x36 W, malowana proszkowo - IP44 - 1 szt

- sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia - 2 kpl

8. Pomieszczenie nr 7

- uzupełnienie ścian bloczkami gazobetonowymi - 0,12 m3

- przebicie otworów w ścianach - 2 szt

- demontaż starego okablowania i osprzętu elektrycznego - 1 kpl

- przewód YDYp 3x1,5 mm2 układany w rurkach PCV - 36,00 m

- przewód YDYp 3x2,5 mm2 układany w rurkach PCV - 32,00 m

- montaż łączników IP44 wraz z puszką - 1 szt

- montaż gniazd podwójnych podtynkowych IP44 - 2 szt

- montaż z podłączeniem: oprawa oświetleniowa natynkowa z elektronicznym układem zasilającym EVG 2x36 W, malowana proszkowo - IP44 - 1 szt

- sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia - 2 kpl

9. Roboty kanalizacyjne

- wykopy liniowe pod rurociąg zewnętrzny - 3,00 m3

- obsypka rurociągu kruszywem - 0,60 m3

- wykop jamisty pod zbiornik - 7,0 m3

- zasypanie wykopów z zagęszczeniem mechanicznym - 4,40 m3

- przebicie otworów w ścianach - 1 szt

- rurociąg z rur PCV 160 mm - 8,40 m

- rurociąg z rur PCV 50 mm - 8,00 m

- rurociąg z rur PCV 75 mm - 6,00 m

- rurociąg z rur PCV 110 mm - 8,00 m

- dostawa i osadzenie zbiornika bezodpływowego z tworzyw sztucznych o pojemności 5 m3 - 1 kpl

III. Budynek nr 2 roboty zewnętrzne:

- rozebranie pokrycia dachu z papy z wywozem i utylizacją - 164,20 m2

- rozebranie obróbek blacharskich - 26,68 m2

- rozebranie rynien - 9,90 m

- rur spustowych - 9,90 m

- wykucie okna - 1 szt

- wykucie z muru bramy garażowej - 4,98 m2

- odkopanie ściany fundamentowej z ponownym zasypaniem - 7,79 m3

- otynkowanie cokołu tynkiem cieńkowarstwowym silikonowym typu "baranek" o uziarnieniu 2 mm, barwionym w masie - 17,79 m2

- ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 70-040 gr. 12 cm metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem i gruntowaniem podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej - tynk silikonowy gr. 2 mm typu "baranek" barwiony w masie - 150,44 m2

- ocieplenie ościeży płytami styropianowymi EPS 70-040 gr. 2 cm metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej - tynk silikonowy gr. 2 mm typu "baranek" barwiony w masie - 17,90 m2

- ochrona narożników wypukłych ościeży kątownikiem metalowym z siatką - 59,68 m2

- montaż aluminiowych listew startowych - 47,80 m

- izolacje ścian fundamentowych z trzech warstw emulsji asfaltowej - 13,41 m3

- przyklejenie płyt styropianowych EPS 100-038 gr. 10 cm do ścian fundamentowych z warstwą kleju na siatce - 13,41 m2

- izolacje ścian fundamentowych na dociepleniu z trzech warstw emulsji asfaltowej - 13,41 m3

- ułożenie izolacji z folii kubełkowej z listwą zamykającą - 7,66 m2

- docieplenie dachu płytami styropianowymi EPS 100-038 gr. 10 cm mocowanymi na klej i kołki - 164,20 m2

- pokrycie dachów papą na podłożu z płyt warstwowych ze styropianu, trzy warstwy papy asfaltowej termozgrzewalnej, pierwsza samoprzylepna - 164,20 m2

- obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej - 30,10 m2

- rynny śr. 150 mm z blachy stalowej powlekanej - 22,80 m

- montaż rur spustowych (z demontażu) z uwzględnieniem grubości docieplenia - 9,90 m

- dostawa i osadzenie okna w profilach PCV- uchylno-rozwierne z rozszczelnieniem, o U=1,1 W/m2K 0,90x1,20 m - 1,08 m2

- dostawa i montaż bramy garażowej uchylnej (na wzór istniejących w budynku) - wraz z powiększeniem otworu - 5,46 m2

- wykonanie opaski z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z zamknięciem obrzeżem betonowym 30x8 cm - 10,58 m2

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

OST 00  WYMAGANIA OGÓLNE

Roboty budowlane 					CPV - 45000000-7

SST 01  Roboty rozbiórkowe, roboty ziemne	  		CPV - 45111000-8

SST 02  Roboty murarskie	  				CPV - 45262520-2

SST 03  Roboty tynkarskie i okładzinowe			CPV - 45410000-4

SST 04  Roboty posadzkowe		 			CPV - 45430000-0

SST 05  Roboty izolacyjne					CPV - 45320000-6

SST 06  Roboty malarskie  					CPV - 45442100-8

SST 07  Roboty w zakresie stolarki budowlanej		CPV - 45421000-4

SST 08  Instalowanie wyrobów metalowych  		CPV - 45421160-3

SST 09  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne		CPV - 45320000-6

SST 10  Roboty instalacyjne elektryczne			CPV - 45310000-3

SST 11  Roboty w zakresie różnych nawierzchni 		CPV - 45233200-1

- Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych: NIE

- Zamawiający dopuszcza złożenie ofert wariantowych: NIE

- Termin wykonania zamówienia: nie później niż do dnia 09.12.2016r.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  - Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

  - Spełniają warunki udziału w postepowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

- Każdy Wykonawca, który chce wziąć udział w postępowaniu składa swoją ofertę wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ oraz dołącza do niej aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w punkcie 9.1. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienia warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zamierzający powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 9.1.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o który mowa w punkcie 9.1.

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

- Zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

a)	Kosztorysu ofertowego

b)	Wykazu robót – Załącznik nr 4 do SIWZ

c)	Wykazu osób – Załącznik nr 5 do SIWZ

e)	odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

f)         informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, na kwotę minimum 100.000 zł;

g)	zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

h)	zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- Informacja na temat wadium

  - Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 4.000,00 zł.

  - Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręcznie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

  - Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lęborku, ul. Weterynaryjna 1, 84-300 Lębork, w banku NBP O/O Gdańsk,

Nr konta: 82 1010 1140 0196 3713 9120 0000,

przed terminem otwarcia ofert, z podaniem tytułu: „Wadium-przetarg nieograniczony PIW 08.225.01.2016”. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku Zamawiającego.

  - Wadium wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wystawione na Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku ul. Weterynaryjna 1,          84-300 Lębork. Oryginał dokumentu należy złożyć w opisanej kopercie wraz z ofertą, natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dołączyć do oferty.

UWAGA: Zamawiający zaleca, aby oryginał dokumentu/poręczenia nie był w sposób trwały spięty z ofertą.

- Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie:

| KRYTERIUM | ZNACZENIE | MAKSYMALNA ILOŚĆ PUNKTÓW |
| --- | --- | --- |
| CENA BRUTTO OFERTY | 60% | 60 |
| OKRES GWARANCJI | 40% | 40 |
| RAZEM | 100% | 100 pkt |

- Termin składania ofert: 11.10.2016r. godz. 1000

Miejsce składania ofert: Sekretariat Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lęborku, ul. Weterynaryjna 1, 84-300 Lębork (parter)

Termin otwarcia: 11.10.2016r., godz. 1015

Oferta musi być napisana w języku polskim, trwała i czytelną techniką

- Termin związania z ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Zamawiający nie ma zamiaru zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie ma zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6/7 ustawy Pzp.